НА САЙТ

Про щотижневу водогосподарську обстановку

(за період з 26 жовтня по 01 листопада 2022 року)

●       Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від +3 ºС до +11 ºС,  на 8 годину  ранку  від +6 ºС  до +14 ºС, за період з 26 жовтня по 01 листопада  опади не спостерігались –      0 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 0 мм, Червоноярська ЕД – 0мм, Кілійська ЕД –      0 мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в              оз. Китай  становить -24 см (БС);

- р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від -7 до 7 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській  дільниці - від -11 до 0 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).

- На водовідведення на протязі тижня н/ст. не працювали. Перекачано 0 тис.м.куб. води.;

- на подачу води  до точок  виділу працювала 1 н/ст..  Перекачано  9,660 тис.м.куб;

●	забір води в комерційну точку виділу здійснювали 2 н/ст.. Перекачано                      11,990  тис.м.куб. води;

- на водообмін за минулий тиждень н/ст, не працювали. Перекачано –  0 тис.м3 води;

- на  Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 8,807 тис.м.куб. води;

- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  3,289 тис.м.куб. води;

- на подачу питної  води по КГВ працювали 3 н/ст.: Шевченкове, Новоселівка, Дмитрівка. Перекачано    за    тиждень 8,233 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  становить 9,38 м (об’єм - 166 тис. м3 води), що нижче НПР на  1,42 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського  водосховища не відбувалося. Мінералізація  води  Дракулівського водосховища станом на 08.09.2022 року становить 5,99 г/л. Рівень водосховища встановлений за рахунок  притоку поверхневого стоку.