Про щотижневу водогосподарську обстановку

(за період з 29  березня по 04 квітня 2023 року)

●       Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від -1 ºС до +9 ºС,  на        8 годину  ранку  від +1 ºС  до +10 ºС, за період з 29  березня по 04 квітня спостерігались опади –          6,6 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 8,4 мм, Червоноярська ЕД – 4,9 мм, Кілійська ЕД – 6,6 мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в        оз. Китай  коливає від +39 см до +42 см(БС);

- р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від +97 до +99 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській  дільниці - від +75 до +87 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).

- На водовідведення на протязі тижня н/ст. не працювали, перекачано 0 тис.м.куб. води.;

- на подачу води  до точок  виділу н/ст. не працювали. Перекачано  0 тис.м.куб;

●	забір води в комерційну точку виділу здійснювала 1 н/ст.. Перекачано 187,84 тис.м.куб. води;

- на водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали. Перекачано –  0 тис.м3 води;

- на  Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 9,900 тис.м.куб. води;

- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  5,949 тис.м.куб. води;

- на подачу питної  води по КГВ працювали 2 н/ст.: Дмитрівка, Василівка. Перекачано    за    тиждень 3,270 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  становить 9,83 м (об’єм - 506 тис. м3 води), що нижче НПР на  0,97 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського  водосховища не відбувалося. Мінералізація  води  Дракулівського водосховища станом на 20.03.2023 року становить 4,34 г/л.

Рівень водосховища встановлений за рахунок  притоку поверхневого стоку.