Про щотижневу водогосподарську обстановку

(за період з 17 по 23 травня 2023 року)

●  Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від +9 ºС до +14 ºС,  на        8 годину  ранку  від +12 ºС  до +18 ºС, за період з 17 по 13 травня опади не спостерігались –  0 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 0 мм, Червоноярська ЕД – 0 мм, Кілійська ЕД –  0 мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в оз. Китай  коливає від +54 см до +56 см(БС);

- р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від +92 до +107 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській  дільниці - від +49 до +55 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).

- На водовідведення на протязі тижня працювали 3 н/ст., перекачано 1096,800 тис.м.куб. води.;

- на подачу води  до точок  виділу працювали 2 н/ст.. Перекачано  64,350 тис.м.куб;

●	забір води в комерційну точку виділу здійснювали 10 н/ст. Перекачано                 1994,760 тис.м.куб. води;

- на водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали. Перекачано –  0 тис.м3 води;

- на  Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 13,600 тис.м.куб. води;

- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  10,350 тис.м.куб. води;

- на подачу питної  води по КГВ працювала 1 н/ст.: Дмитрівка. Перекачано    за    тиждень 2,668 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  становить 9,99 м (об’єм - 644 тис. м3 води), що нижче НПР на  0,81 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського водосховища не відбувалося. Мінералізація води  Дракулівського  водосховища станом на 20.03.2023 року становить 4,34 г/л.

Рівень водосховища встановлений за рахунок  притоку поверхневого стоку.