Про щотижневу водогосподарську обстановку

(за період з 26 квітня по 02 травня 2023 року)

●       Метеорологічна  ситуація: температура  вночі  була в межах від +6 ºС до +9 ºС,  на        8 годину  ранку  від +8 ºС  до +13 ºС, за період з 26 квітня по 02 травня спостерігались опади –          7,7 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 9,6 мм, Червоноярська ЕД – 9,6 мм, Кілійська ЕД – 4,0 мм. Гідрологічні  показники:  на протязі  тижня  рівень  води  в            оз. Китай  коливає від +51 см до +56 см(БС);

- р. Дунай на Кілійській  дільниці коливає від +104 до +109 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській  дільниці - від +46 до +57 см (БС) (критичний рівень 80см (БС).

- На водовідведення на протязі тижня працювали 4 н/ст., перекачано 400,100 тис.м.куб. води.;

- на подачу води  до точок  виділу працювала 1 н/ст.. Перекачано  1,07 тис.м.куб;

●	забір води в комерційну точку виділу здійснювала 1 н/ст.. Перекачано 0,63 тис.м.куб. води;

- на водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали. Перекачано –  0 тис.м3 води;

- на  Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 10,449 тис.м.куб. води;

- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано  9,975 тис.м.куб. води;

- на подачу питної  води по КГВ працювали 3 н/ст.: Шевченкове, Дмитрівка, Василівка. Перекачано    за    тиждень 5,628 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об’єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний  об’єкт – гребля  Дракулівського водосховища  та гідроспоруди на системах, які знаходяться  в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища  становить 9,98 м (об’єм - 636 тис. м3 води), що нижче НПР на  0,82 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського  водосховища не відбувалося. Мінералізація  води  Дракулівського водосховища станом на 20.03.2023 року становить 4,34 г/л.

Рівень водосховища встановлений за рахунок  притоку поверхневого стоку.